PROJEKT BUDOWLANY:

| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Wawrzyniaka 10-12 |
| --- | --- |
| TEMAT: | Projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 10-12 w Inowrocławiu |
| ETAP: | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT: | Leszek F. Rychłowski |
| Kubatura – 5.466 m3 Wysokość budynku – 11,00 m |  |

Inowrocław  20 marca 2007 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000

- Krótki opis elementów istniejącego budynku.

- Wartość współczynnika przenikania ciepła „U”

- Opis techniczny projektowanego docieplenia.

- Rysunki szczegółowe.

- Projekt kolorystyki.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta.

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Wawrzyniaka 10-12 |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Umowa Nr DMT/18/07 z dnia 06.02.2007 r. |

Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 10-12 w Inowrocławiu.

Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Konstrukcja:

  - dach czterospadowy z płyt korytkowych opartych na belkach żelbetowych i częściowo na ściankach ażurowych, kryty papą.

  - stropy międzykondygnacyjne typu DMS

  - ściany zewnętrzne:

    - podłużne – gazobeton  24 cm

    - szczytowa – 1,5 cegły pełnej tj. 38 cm

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym.

- Architektura:

  - tynki zewnętrzne c/w malowane farbami emulsyjnymi

  - stolarka okienna drewniana , częściowo z PCV,

  - drzwi wejściowe drewniane dwuskrzydłowe,

  - loggie z balustradą metalową z siatki w ramach metalowych,

  - elementy blacharskie – opierzenia gzymsów, pasów podrynnowych, rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne – z blachy ocynkowanej ( część parapetów  zewnętrznych  z PCV lub blachy powlekanej)

  - na poziomie stropu piwnic – gzyms murowany opierzony blachą jedynie na ścianie balkonowej

  - zakończenie ścian podłużnych przy szczytach pilastrem

  - pod okapem budynku – szczelina wys. 30 cm – opierzona blachą ocynkowaną jedynie na ścianie wejść do budynku

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

Na podstawie AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU opracowanego przez firmę Termomodernizacja i Ochrona Środowiska – Arkadiusz Strukow Warszawa ul. Babinicza 17 (audytor mgr inż. Łukasz Kowalczyk) przyjęto:

- stropodach niewentylowany– ocieplenie 16 cm matami z  wełny mineralnej – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,21 W/m2xK

- ściany zewnętrzne podłużne – ocieplenie styropianem  gr. 12 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,24 W/m2xK

- ściany szczytowe – ocieplenie styropianem  gr. 13 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,25 W/m2xK

Opis techniczny docieplenia

I. DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny, 2 klatkowy, wolnostojący, podpiwniczony przy ul. Wawrzyniaka 10-12  w Inowrocławiu.

- Projekt przewiduje zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych metodą BSO.

- Docieplenie stropodachu projektuje się metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej.

Uwaga: ze względu na zbyt małą wysokość przestrzeni międzydachowej (od 0,50 do 0,90 m) ułożenie na stropie mat z wełny mineralnej jest bardzo trudne do wykonania, projektuje się docieplenie dachu metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej. Grubość warstwy i materiał  pozostają bez zmian (16 cm – wełna mineralna), a więc właściwości cieplne nie ulegają zmianie.

Klasyfikacja ogniowa zastosowanego systemu: system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU

Projektuje się ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej w postaci granulatu metodą wdmuchiwania. Grubość warstwy przyjęto 16 cm.

Do wykonania docieplenia stropodachu zastosowano granulat z wełny mineralnej Paroc Gran (Aprobata Techniczna AT/99-11-008) lub inny równoważny.

Technologia robót

- Roboty przygotowawcze:

- Wykonać w płytach dachowych otwory o średnicy 110 mm rozmieszczone wg potrzeb.

- Wykonać w płytach dachowych  otwory o wymiarach 50x50 cm służące jako włazy technologiczne (wg potrzeb)

Uwaga: otwory należy wykonywać na osi płyty dachowej (korytkowej).

- Roboty dociepleniowe:

- Ułożyć granulowaną wełnę mineralną metodą wdmuchiwania za pomocą agregatu do transportu pneumatycznego materiałów sypkich.

- Przy prowadzeniu robót stosować do bieżącej oceny wykonywanego nadmuchu, kamerę na promieniowanie podczerwone zaopatrzoną w giętki peryskop umożliwiający wprowadzenie obiektywu do przestrzeni międzydachowej

Uwaga: przed ułożeniem granulatu należy wokół wyłazu  dachowego wykonać ściankę z  cegły ceramicznej gr. 12 cm wys. 25 cm.

- Roboty wykończeniowe:

- W miejscu otworów o średnicy 110 mm  zamontować wywiewki z PCV, a następnie obrobić papą i lepikiem.

- Otwory włazowe technologiczne o wym. 50x50 cm należy zamknąć montując płyty z blachy stalowej o wym. 70x70 cm grub. 5 mm zabezpieczonej powłoką antykorozyjną i obrobić papą termozgrzewalną

III. OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Ściany podłużne budynku (łącznie z cokołem, gzymsem ,pilastrami i ściankami bocznymi loggii przylegającymi do mieszkania) należy docieplić płytą styropianową grub. 12 cm

Uwaga: pilastry i gzymsy należy bezwzględnie zachować.

Ściany szczytowe budynku (łącznie z cokołem) należy docieplić płytą styropianową grub. 13 cm.

Wnęki pod dachem budynku należy docieplić wyrównująco płytą styropianową grub. 20 cm.

Ościeży okiennych  nie docieplać –  pokryć jedynie tynkiem mineralnym z warstwą siatki.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac  dociepleniowych należy wykonać:

- demontaż rynien i rur spustowych, opierzeń przyściennych oraz parapetów zewnętrznych,

- remont loggii (wymiana opierzeń blacharskich, wykonanie zbrojenia cienkowarstwowego i tynku mineralnego na ściankach bocznych loggii nie przylegających do mieszkania)

- wymiana drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe powlekane cz. oszklone

- wymiana okien piwnic na okna PCV,

- skucie asfaltowej opaski betonowej wzdłuż ściany frontowej wraz z odspojeniem gruntu od ściany,

- uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych i cokołu (należy bezwzględnie skuć luźne tynki)

- oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanego systemu:

Powłoka termoizolacyjna:

    - Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca  grubości 13,12 i 20 cm

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

    - Spoiwo mineralne modyfikowane (zużycie 3,5 kg/m2)

    - Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm i 230 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

    - Spoiwo mineralne modyfikowane  (zużycie 3kg/m2).

    - Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:

    - Tynk mineralny modyfikowany o fakturze tzw.” baranka”  (zużycie 2,4 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

    - Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od poziomu terenu. Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 12cm dla ścian podłużnych i  13 cm dla ścian szczytowych o krawędziach frezowanych oraz gr. 20 cm dla wyrównania wnęk pod okapem.

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2.

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza  nie jest niższa niż 50C.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm.

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki.

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max. 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:

Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Prace malarskie należy wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Uwaga : Kolorystykę zaprojektowano wg palety kolorów systemu ATLAS. Stosując system równoważny należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie kolorów zgodnych z projektem kolorystyki.

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych oraz  malowania elewacji należy:

- zamontować rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej (rura spustowa do wys. 2,0 m od poziomu terenu z PCV), opierzenia i progi balkonowe z blachy ocynkowanej oraz parapety okienne z blachy powlekanej.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozp.Min.Infrastruktury z dn.23.06.03 Nr 1126 Dz.U.Nr 120)

| Budynek mieszkalny | Inowrocław ul. Wawrzyniaka 10-12 |
| --- | --- |
| Inwestor: | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wawrzyniaka 10-12 w Inowrocławiu. |
| Projektant : | Leszek Rychłowski Inowrocław ul. Sikorskiego 23/8 |

1. Zakres robót i kolejność realizacji :

Roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku :

- ustawienie rusztowań rurowych z zasłaniem pomostów, zabezpieczeniem przejść dla pieszych wraz z zamocowaniem siatki ochronnej.

- rozbiórka obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- oczyszczenie podłoża, zmycie ścian wodą .

- uzupełnienie tynków podłoża .

- roboty remontowe loggii,

- mocowanie do ścian płyt styropianowych oraz wykonanie tynków cienkowarstwowych zgodnie z przyjętą technologią.

- wykonanie robót blacharsko-dekarskich i izolacyjnych

- malowanie elewacji wg przyjętej kolorystyki.

- rozbiórka rusztowań

Roboty dociepleniowe stropodachu:

- wycięcie otworów w dachu

- wdmuchiwanie granulatu w przestrzeń międzydachową

- zakrycie wyciętych otworów

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Roboty prowadzone są na istniejącym budynku mieszkalnym 3 kondygnacyjnym 2 klatkowym.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Prace na wysokości:

- nie wyposażenie pracowników stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości w sprzęt chroniący przed upadkiem,

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie przez  pracowników sprzętu ochronnego,

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach

- niewłaściwa organizacja pracy.

Rusztowania budowlane i drabiny:

- upadek z wysokości

- poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych

- porażenie piorunem

- uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi:

- porażenie prądem,

- upuszczenie z wysokości elektronarzędzia

Roboty dociepleniowe i tynkarskie:

- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,

- zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej zaprawy,

- zachlapanie oczu zaprawą przy docieplaniu,   tynkowaniu,

- nieprawidłowo wykonane rusztowania,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nie przystosowanych,

- wychylanie się poza zarys rusztowań i dachu bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników,

- możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości,

- porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

Roboty blacharsko-dekarskie:

- wykonywanie pracy na znacznych wysokościach,

- wykonywanie części robót na skraju dachu,

- używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami,

Roboty malarskie:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- wykonywanie pracy na wysokości

- posługiwanie się elektronarzędziami,

- niebezpieczeństwo pożaru.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy,

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni  dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel,

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP - podczas szkolenia należy zapoznawać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej takich jak np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż.

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu,

- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych, stref składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy,

- zapewnić i oznakować dojścia do budynku dla mieszkańców,

- zapewnić i oznakować dojazd i dostęp do istniejącego hydrantu.

Oprac.

Inowrocław, 20 marca 2007r.