PROJEKT BUDOWLANY:

| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław ul. Harcerstwa Polskiego 4 |
| --- | --- |
| TEMAT: | Projekt docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Harcerstwa Polskiego 4 w Inowrocławiu |
| ETAP: | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT: |  |
| Wysokość budynku – 11,6 m |  |

Inowrocław 31 lipca 2006 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000.

- Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Wartość współczynnika przenikania ciepła „U”.

- Opis techniczny projektowanego docieplenia.

- Rysunki poglądowe dociepleń ścian zewnętrznych.

- Projekt kolorystyki.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.  Oświadczenie projektanta.

10.Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Harcerstwa Polskiego 4 |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Zlecenie z dnia 09.06.2006 r. znak DMT/29/2006/WSP |

Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Harcerstwa Polskiego 4 w Inowrocławiu

Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Konstrukcja:

  - dach czterospadowy drewniany kryty dachówką z okapem żelbetowym szer. 50 cm,

  - poddasze nieużytkowe,

  - stropy międzykondygnacyjne typu Ackermana,

  - ściany zewnętrzne podłużne i szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm,

  - ściany piwnic z cegły ceramiczne pełnej   grubości 51 cm

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym.

- Architektura:

  - tynki ścian zewnętrznych zwykłe malowane farbami emulsyjnymi ,

  - stolarka okienna drewniana , częściowo z PCV,

  - wejście do budynku schodami zewnętrznymi z balustradą metalową, nad wejściem daszek żelbetowy,

  - drzwi wejściowe drewniane,

  - elementy blacharskie – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, opierzenia pasów podrynnowych i daszków nad wejściami – z blachy ocynkowanej ( część parapetów  zewnętrznych  z PCV lub blachy powlekanej)

# OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

### ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

R1= 0,04    R2=0,13

U = 1/R+R1+R2

| Rodzaj materiału | Grubość |  | Opór R | Wsp. „U” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [cm] | W/(m2*K) | M2*K/W | W/(m2*K) |
| Cegła ceramiczna pełna | 38 | 0,770 | 0,494 | 0,284 |
| Styropian | 12 | 0,042 | 2,857 |  |
| Razem | 50 |  | 3,351 |  |

### STROP III KONDYGNACJI

Rse= 0,04   Rsi= 0, 10   Ru= 0,20

U = 1/R+Rse+Rsi+Ru

| Rodzaj materiału | Grubość |  | Opór R | Wsp. „U” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [cm] | W/(m2*K) | M2*K/W | W/(m2*K) |
| Strop Ackermana | 30 | 0,560 | 0,536 | 0,20 |
| Wełna mineralna | 15 | 0,042 | 2,381 |  |
| Razem | 40 |  | 2,917 |  |

Opis techniczny docieplenia

I. DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny, 2 klatkowy , wolnostojący, podpiwniczony przy ul. Harcerstwa Polskiego 4 w Inowrocławiu.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką, mokrą, docieplenie stropu III (ostatniej) kondygnacji warstwa płyt z wełny mineralnej.

Klasyfikacja ogniowa zastosowanego systemu : system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA

STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI:

Strop III kondygnacji należy docieplić płytami z wełny mineralnej grubości 10 cm ułożonymi na stropie. Płyty wełny mineralnej przykryć folią paroizolacyjną. Na dojściach od wyłazów  do kominów ułożyć bale drewniane.

ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE:

Ściany zewnętrzne  budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 12 cm. Uskoki pod okapem dachu  docieplić  wyrównująco płytą styropianową grubości 5 cm.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac docieplających należy wykonać:

- demontaż  rur spustowych, opierzeń przyściennych ( pas podrynnowy i gzyms) oraz parapetów zewnętrznych,

- demontaż 6 szt okienek klatek schodowych ( po 2 szt. w każdej klatce – w poziomie piwnicy i III kondygnacji) wraz z zamurowaniem otworów i ich otynkowaniem.

- Wymiana okien kl.schodowych,wózkowni oraz piwnic na okna PCV

- remont daszków  wejściowych ( wymiana opierzeń i pokrycia – uwaga: na daszkach należy wykonać podłoże betonowe ze spadkiem w lewo w celu odprowadzenia wody deszczowej na trawnik),

- uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych , cokole i okapie  (należy bezwzględnie zbić wszystkie luźne tynki),

- oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanego systemu:

Powłoka termoizolacyjna:

    - Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca  grubości 12 cm i 5 cm.

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3,5 kg/m2)

    - Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3kg/m2).

    - Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:

    - Tynk mineralny o fakturze tzw. „baranka”  (zużycie 2,4 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

    - Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Wykończenie cokołu:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od linii nadproża okien piwnicznych. Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Ściany cokołu należy pokryć cienkowarstwowym tynkiem mineralnym (bez docieplenia styropianem) oraz pomalować farbą silikonową (tak jak całe ściany).

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 12 cm i 5 cm o krawędziach frezowanych.

Elementem mocującym płyty izolacyjne jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2.

Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm .

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki.

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych – faktura tynku tzw. „baranek”.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max . 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:

Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Należy pomalować okap wokół całego budynku  oraz daszki nad wejściami.

Prace malarskie należy wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Uwaga : Kolorystykę zaprojektowano wg palety kolorów ATLAS. Stosując system równoważny należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie kolorów zgodnych z projektem kolorystyki.

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych ścian oraz malowaniu elewacji należy:

- zamontować rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy ocynkowanej oraz parapety okienne z blachy powlekanej.

- pomalować balustrady schodów zewnętrznych (wejścia do budynku) zgodnie z zaprojektowaną kolorystyką.

- ścianki boczne schodów zewnętrznych obłożyć płytkami ceramicznymi (kolor – zgodnie z zaprojektowaną kolorystyką).

Opracował: