# Zakład Usług Projektowych „LERBUD” Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW

PROJEKT BUDOWLANY:

| INWESTOR | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wilkońskiego 42 Inowrocław |
| --- | --- |
| TEMAT | Zamurowanie luxferów w ścianach 2 klatek schodowych wraz z osadzeniem stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Wilkońskiego 42 w Inowrocławiu. |
| ETAP | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT: | Leszek F. Rychłowski |

Inowrocław  31 lipca  2005 r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000.

- Opis techniczny.

- Fotograficzna inwentaryzacja klatki schodowej.

- Projekt częściowego zamurowania ścian klatki schodowej i osadzenia stolarki okiennej – rys.  nr 1

- Podciąg – nadproże poz. Nr 1 – rys. nr 2

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta.

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne.

Budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny, 2 klatkowy, wolnostojący, usytuowany przy ul. Wilkońskiego 42 w Inowrocławiu.

Konstrukcja budynku z elementów prefabrykowanych  żelbetowych.

Klatka schodowa zamknięta oknem z kształtek szklanych typu luxfer . W ścianie istnieją otwory stolarskie nie zapewniające dostatecznej ilości światła dziennego.

Zaprojektowano stolarkę okienną o parametrach spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 – Dz. U. Nr 75 § 57 ust.2 .

Wyliczenie stosunku powierzchni światła projektowanych okien do powierzchni podłogi  klatki schodowej przedstawia się następująco:

Pow. podłogi               =  17,10 m2

Pow. światła okien      =    1,44 m2

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem stosunek powierzchni okien w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:12.

1,44:17,10 = 0,084x100 % = 8,4 % > 1:12 = 8,3 %  - warunek spełniony.

Dano na 1 klatkę schodową po 3 okna z PCV ( okna białe system WEKA okucia Winkhaus). Wymiary zewnętrzne okna : szerokość 1470 mm, wysokość 1150 mm.

2. Dane techniczne.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy :

  - zabezpieczyć wejścia do klatek schodowych daszkami ochronnymi

  - zainstalować tablice ostrzegawcze

  - zdemontować balustrady metalowe

  - rozebrać ściankę z luxferów na całej wysokości wraz z żebrami żelbetowymi podtrzymującymi ścianki

  - materiały uzyskane z rozbiórki należy sukcesywnie zabierać z miejsca budowy

- Roboty zasadnicze

  - uzupełnienie ścian z bloczków gazobetonowych odmiana 04 na zaprawie c/w marki 5

  - osadzenie podciągu                                                       Konstrukcja podciągu – nadproża:                                   Zaprojektowano podciąg – nadproże stalowy złożony z 2 ceowników 100 połączonych ze sobą przewiązkami przekroju 10x100 mm. Oparcie podciągu na stalowych wspornikach zakotwionych w istniejących ścianach za pomocą 4 śrub M-20. Długość śrub 180 mm. Całość wykonać ze stali St3S, połączenia elementów poprzez spawanie. Ceowniki od środka uzupełnić betonem B15.                                                         Zabezpieczenie antykorozyjne:                                            Powierzchnie stalowe oczyszczone do 20 zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą ftalową miniową  dwukrotnie oraz emlią ogólnego stosowania dwukrotnie.      Całość wykonać zgodnie z rys. nr 2 poz. 1 – PODCIĄG - NADPROŻE

  - osadzenie stolarki okiennej PCV łącznie z parapetami

  - zamocowanie siatki Rabitza na nadprożu

  - otynkowanie ścian od strony wewnętrznej

  - docieplenie ściany od strony zewnętrznej styropianem gr. 8 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego

  - malowanie ścian.

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary projektowanych robót.

Oprac.