SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁĄCZNIK

ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CPV 45310000-3

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z remontem klatki schodowej budynku przy ulicy Kopernika 4 w Inowrocławiu.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót :

    - Instalacja oświetlenia elektrycznego ogólnego i awaryjnego

- wymienić istniejącą instalację stosując przewody YDYpżo 3(4)x1,5 mm2 (750V)

- instalacją wykonać w tynku

- oprawy na półpiętrach – belki montażowe 2/36 W z modułem awaryjnym min. 2 h

- sterowanie oświetleniem dwoma automatami schodowymi z podziałem kondygnacji na dwie części , przyciski „światło” podświetlane

- obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz wyłącznikami instalacyjnymi o parametrach zgodnych z PN.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.

2.0 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.0 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii.

4.0 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiałów i wywóz materiałów z demontażu odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek , transport i rozładunek materiałów  należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty demontażowe należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót instalację odłączyć od napięcia.

5.2 Przekucia otworów w stropach i ścianach.

5.3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt , montaż puszek.

5.4 Kucie i murowanie bruzd.

5.5 Montaż nowej instalacji.

5.6 Sprawdzenia i próby odbiorcze.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzenia i badania odbiorcze należy wykonać zgodnie z przepisami normy PN-IEC-60361-6-61:2000.

7.0 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót oraz ilości robót faktycznie wykonanych.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów odbiorowych instalacji elektrycznej w tym wyniki wszystkich badań odbiorczych wraz z ich oceną.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Ustawa „Prawo budowlane”

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Norma SEP-E-002

PN-IEC-60364-4-41:2000

PN-IEC-60361-6-61:2000