# Zakład Usług Projektowych # „LERBUD” Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW

PROJEKT BUDOWLANY:

| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa Przy ul. Mała Andrzeja 9 w Inowrocławiu |
| --- | --- |
| TEMAT: | Projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mała Andrzeja 9 w Inowrocławiu |
| ETAP: | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT: | Leszek F. Rychłowski |
| Kubatura – 10.952,0 m3 |  |

Inowrocław 10 kwietnia 2006 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000

- Krótki opis elementów istniejącego budynku.

- Dokumentacja fotograficzna istniejącego stropodachu

- widok poddasza od strony ściany frontowej

- widok poddasza od strony ściany środkowej

- Wartość współczynnika przenikania ciepła „U”

- Opis techniczny projektowanego docieplenia.

- Rysunek nr 1 (docieplenie stropodachu).

- Rysunki poglądowe dociepleń ścian zewnętrznych.

- Projekt kolorystyki.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta.

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

  - Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Mała Andrzeja 9 |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Umowa Nr FA/540/R/17/2006 |

Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mała Andrzeja 9 w Inowrocławiu

III.  Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Konstrukcja:

  - stropodach na stropie belkowo-pustakowym DZ-3 grub. 24 cm. Na stropie ułożona jest warstwa ocieplenia z wełny mineralnej grubości 5 cm. Następnie pustka powietrzna i płyty korytkowe ułożone na belkach żelbetowych w rozstawie osiowym 1,65 i 3,00 m. Płyty ułożono równolegle do ścian podłużnych. Wysokość pustki powietrznej przy okapie 60 cm, a przy ścianie środkowej 150 cm.

  - dach jednospadowy, kryty papą

  - stropy międzykondygnacyjne typu DZ-3

  - ściany zewnętrzne podłużne i szczytowe grubości 51 cm, ściany piwnic grubości 64 cm

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym.

- Architektura:

  - cokół -  tynk zwykły III kat.

  - tynki ścian  - tynk zwykły III kat.

  - stolarka okienna drewniana , częściowo z PCV,

  - balkoniki  z balustradą z prętów metalowych.

  - nad parterem występuje gzyms opierzony blachą ocynkowaną,

  - zwieńczenie dachu stanowi attyka murowana z cegły, poniżej attyki – gzyms murowany gr. 8 cm

  - elementy blacharskie – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, opierzenia balkoników, opierzenia murów – z blachy ocynkowanej ( część parapetów  zewnętrznych  z PCV lub blachy powlekanej)

  - wejścia do budynku - portal

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

Na podstawie AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU opracowanego przez „PROINBUD” Tomasz Wróbel –  Nowa Wieś 23 l  14-200 Iława (audytor – mgr inż. Tomasz Wróbel) przyjęto:

- stropodach – ocieplenie 15 cm warstwą granulowanej wełny mineralnej – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,20 W/m2xK

- ściany zewnętrzne – ocieplenie styropianem  gr. 12 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,24 W/m2xK

Opis techniczny docieplenia

- DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny  4 kondygnacyjny, 4 klatkowy, wolnostojący, podpiwniczony przy ul. Mała Andrzeja 9 w Inowrocławiu.

- Projekt przewiduje zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką, mokrą w technologii Dryvit lub innym równoważnym.

- Docieplenie stropodachu projektuje się metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej.

Klasyfikacja ogniowa zastosowanych systemów : system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną

ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU

Projektuje się ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej w postaci granulatu metodą wdmuchiwania. Grubość warstwy przyjęto 15 cm.

Do wykonania docieplenia stropodachu zastosowano granulat z wełny mineralnej Paroc Gran (Aprobata Techniczna AT/99-11-008) lub inny równoważny.

Technologia robót

Docieplenie stropodachu wykonać metodą wdmuchiwania. Podawanie granulatu odbywa się rurami elastycznymi zakończonymi dyszami. Wdmuchiwarka agregatu AWD 200/32 lub typu Danger model #500 lub inny równoważny.

Materiałem izolacyjnym układanym na żądaną grubość w przestrzeni stropodachu jest granulat z wełny mineralnej. Granulat wprowadzany jest poprzez otwory technologiczne w stropie o wym. 50x50 cm,

Otwory technologiczne po zakończeniu prac zamknąć montując płyty z blachy stalowej o wym. 70x70 cm grub. 5 mm zabezpieczonej powłoką antykorozyjną. Następnie uzupełnić pokrycie dachu papą asfaltową na lepiku.

Termoizolacja powinna być ułożona równa warstwą bez przerw i ubytków. W połaci dachowej zamontować kominki wentylacyjne z PCV o średnicy 110 mm z obróbką z papy w każdym polu wydzielonym belkami w ilości 2 kominki na jedno pole. Dodatkowo należy wykonać otwory wentylacyjne o przekroju 14x14 cm w ilości 7 szt. na każdym szczycie. Otwory usytuować nad warstwa projektowanej izolacji i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi z PCV. W ściankach poprzecznych poddasza wykuć otwory wentylacyjne 14x14 cm po 2 szt. z każdej strony od ściany środkowej.

Przy prowadzeniu robót stosować do bieżącej oceny wykonywanego nadmuchu, kamerę na promieniowanie podczerwone zaopatrzoną w giętki peryskop umożliwiający wprowadzenie obiektywu do przestrzeni międzydachowej.

Patrz rys. nr 1  i zdjęcia.

III. OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Ściany zewnętrzne budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 12 cm

Uwaga:

- Należy zachować istniejące pilastry na ścianach parteru, gzyms nad parterem i gzyms poniżej attyki.

- Nie docieplać styropianem partii wejściowych zachowując istniejące portale (jedynie pokryć tynkiem cienkowarstwowym zatartym na gładko).

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac docieplających należy wykonać:

- demontaż  rur spustowych, opierzeń przyściennych oraz parapetów zewnętrznych,

- demontaż opierzenia gzymsów,

- remont balkoników,

- wymiana okien klatek schodowych – 12 szt.

- wymiana drzwi wejściowych – 4 szt.

- uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych i cokołu,

- oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanych systemów:

Powłoka termoizolacyjna:

    - Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca  grubości 12 cm,

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3,5 kg/m2)

    - Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3kg/m2).

    - Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:

    - Tynk mineralny o fakturze tzw. „baranka”  (zużycie 2,4 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

    - Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Wykończenie cokołu:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od linii nadproża okien piwnicznych. Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Ściany cokołu należy pokryć cienkowarstwowym tynkiem mineralnym (bez docieplenia styropianem) oraz pomalować farbą silikonową (tak jak całe ściany).

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 12 cm o krawędziach frezowanych

Elementem mocującym płyty izolacyjne jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2.

Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm .

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki.

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych – faktura tynku tzw. „baranek”.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max . 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:

Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Prace malarskie należy wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Uwaga : Kolorystykę zaprojektowano wg palety kolorów systemu ISPO. Stosując system równoważny należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie kolorów zgodnych z projektem kolorystyki.

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych ścian oraz malowaniu elewacji należy:

- zamontować rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej opierzenia i progi balkonowe z blachy ocynkowanej oraz parapety okienne z blachy powlekanej

- opierzyć gzymsy blachą ocynkowaną.

- na  otwory wentylacji stropodachów wykute na ścianach szczytowych osadzić kratki wentylacyjne z PCV.

Opracował:

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozp.Min.Infrastruktury z dn.23.06.03 Nr 1126 Dz.U.Nr 120)

| Budynek mieszkalny | Inowrocław ul. Mała Andrzeja 9 |
| --- | --- |
| Inwestor: | Wspólnota Mieszkaniowa Inowrocław ul. Mała Andrzeja 9 |
| Projektant : | Leszek Rychłowski Inowrocław ul. Sikorskiego 23/8 |

1. Zakres robót i kolejność realizacji :

Roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych budynku :

- ustawienie rusztowań rurowych z zasłaniem pomostów, zabezpieczeniem przejść dla pieszych wraz z zamocowaniem siatki ochronnej.

- rozbiórka obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

- oczyszczenie podłoża, zmycie ścian wodą .

- uzupełnienie tynków podłoża .

- roboty remontowe balkonów i loggii

- roboty remontowe wejść do budynku

- mocowanie do ścian płyt styropianowych oraz wykonanie tynków cienkowarstwowych zgodnie z przyjętą technologią.

- wykonanie robót blacharsko-dekarskich i izolacyjnych

- malowanie elewacji wg przyjętej kolorystyki.

- rozbiórka rusztowań

Roboty dociepleniowe stropodachu:

- wycięcie otworów w dachu

- wdmuchiwanie granulatu w przestrzeń międzydachową

- zakrycie wyciętych otworów

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Roboty prowadzone są na istniejącym budynku mieszkalnym 5 kondygnacyjnym 4 klatkowym.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Prace na wysokości:

- nie wyposażenie pracowników stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości w sprzęt chroniący przed upadkiem,

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie przez  pracowników sprzętu ochronnego,

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach

- niewłaściwa organizacja pracy.

Rusztowania budowlane i drabiny:

- upadek z wysokości

- poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych

- porażenie piorunem

- uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi:

- porażenie prądem,

- upuszczenie z wysokości elektronarzędzia

Roboty dociepleniowe i tynkarskie:

- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,

- zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej zaprawy,

- zachlapanie oczu zaprawą przy docieplaniu,   tynkowaniu,

- nieprawidłowo wykonane rusztowania,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nie przystosowanych,

- wychylanie się poza zarys rusztowań i dachu bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników,

- możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości,

- porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

Roboty blacharsko-dekarskie:

- wykonywanie pracy na znacznych wysokościach,

- wykonywanie części robót na skraju dachu,

- używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami,

Roboty malarskie:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- wykonywanie pracy na wysokości

- posługiwanie się elektronarzędziami,

- niebezpieczeństwo pożaru.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy,

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni  dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel,

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP - podczas szkolenia należy zapoznawać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej takich jak np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż.

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu,

- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych, stref składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy,

- zapewnić i oznakować dojścia do budynku dla mieszkańców,

- zapewnić i oznakować dojazd i dostęp do istniejącego hydrantu.

Inowrocław, 10 kwietnia 2006 r.                            Oprac.

Leszek F. Rychłowski

.......................................................                 Inowrocław 10.04.2006 r.

(imię i nazwisko)

4839/61

.......................................................

(nr  uprawnień)

KUP/BO/0154/03

.......................................................

(nr członkowski izby zawodowej)

#### Oświadczenie  projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mała Andrzeja 9 w Inowrocławiu

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.