WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DOT. OCENY WYKONANIA PODŁÓG W LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ BIEGÓW KLATKI SCHODOWEJ

w budynku przy ul.Poznańskiej 2 w Inowrocławiu

opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego mgr.inż. Grzegorza Jazłowskiego w czerwcu 2006 r.

- Wnioski i uwagi końcowe

- W piśmie z dnia 2006-04-28 adresowanym do Wykonawcy prowadząc tego typu prace remontowe musi mieć świadomość, że remontowane podłogi, biegi schodowe i podesty na klatce schodowej muszą odpowiadać obecnie obowiązującym warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.

- W przypadku prowadzenia remontów dopuszcza się wykonanie progów pomiędzy poziomem podestów klatki schodowej a mieszkaniami. Nie dopuszcza się jednak różnic poziomów w obszarze jednego pomieszczenia:

- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie płaszczyzny podkładu od powierzchni poziomej nie powinno  przekraczać  2mm/m i 5mm na całej długości i szerokości pomieszczenia.

- dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- Zgodnie z wynikami pomiarów zaleca się przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania, usunięcie wad  polegających na braku poziomu podłóg w lokalach mieszkalnych i braku poziomu stopni i podestów na klatce schodowej.