zgodnie       PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. 52 357 58 10            tel./fax 52 356 43 05

e-mail – sekretariat@pgkimino.pl    bip – www.pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                 Numer KRS 0000059483                                    NIP 556 080 08 85                                     REGON 091581150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25  216  400,00 zł

Konto: Bank Millennium S.A. O/Inowrocław    68 1160 2202 0000 0002 7185 9831 __________________________________________________________________________________________

Inowrocław, dnia  30-01-2017 r.

Zaproszenie   Ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w imieniu WSPÓLNOTY  MIESZKANIOWEJ budynku przy ulicy  ARMII KRAJOWEJ  Nr 1  zaprasza do składania OFERT CENOWYCH na wykonanie dwóch zadań remontowych w zakres których wchodzi:

Zadanie Nr I – Remont i malowanie klatek schodowych 6 szt.

1. – Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitów korytarzy poprzez zagruntowanie emulsją Atlas „ UNI-GRUNT ” .

2. - Szpachlowanie, położenie gładzi oraz malowaniem (zgodnie z technologią) farbą emulsyjną ścian i sufitów 6 klatek schodowych w/w budynku.

3. - Przygotowanie podłoża ściennego pod ułożenie lamperii z tynku mozaikowego h-1.60 m.

4. - Położenie na ścianach lamperii z dekoracyjnego tynku mozaikowego h- 1,50

5. - Oszlifowanie pochwytu poręczy balustrady z dwukrotnym lakierowaniem lub pomalowaniem - łącznie 180 mb. ( przyjąć 20 % do uzupełnienia czy wymiany).

6. - Przeszlifowanie i pomalowanie dwukrotnie farbą olejną balustrady metalowej.

7. - Szpachlowanie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych.

8.  - Wymiana 6 szt. drzwi piwnicznych z futrynami na dwustronne obite blachą lakierowaną plus ogółem 80 szt. kluczy.

9. - Zakup i montaż w każdej klatce ( ogółem 6 szt.) aluminiowych tablic ogłoszeń  na magnesy z zamkiem  o wymiarach ≈ 1000 x 750 mm.

10. – Oczyszczenie  i przemalowanie farbą olejną wszelkich elementów metalowych na klatkach (rury czy skrzynki gazowe na kolor żółty, pozostałe elementy jak rury, grzejniki, pokrywy skrzynek – kolory do uzgodnienia, zniszczone czy uszkodz. pokrywy do wymiany).

Zadanie Nr II – Remont posadzek w klatkach schodowych 6 szt.

1.– Wyłożenie ciągów komunikacyjnych z podestami w 6 klatkach schodowych od drzwi wejściowych do ostatniego piętra, impregnowanymi płytkami ceramicznymi typu gres V klasy ścieralności wgłębnej PN-EN ISO 10545-14, antypoślizgowymi z atestem według normy DIN 51130 w grupie R10 i cokolikami przyściennymi h-10 cm, stopnie schodowe wyłożone stopnicami, kolor do uzgodnienia z WM

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Zainteresowane osoby w/w pracami remontowymi mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Biura Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w budynku przy ul. Jaśkowskiego nr 11 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 35-61-445. Oferty z podaniem ceny  (osobne kosztorysy ofertowe na poszczególne zadania ), okresu gwarancji i terminu realizacji, należy składać na podstawie w/w zakresu i własnego przedmiaru robót   do dnia 07-02-2017 roku do godz. 14ºº w BOWM PGK i M Sp. z o.o. (pokój nr 2- I piętro  sekretariat) przy ul. Jaśkowskiego  nr 11 w Inowrocławiu. Przedstawiciel wybranej oferty zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o warunkach dalszej współpracy. Jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia złożonych ofert (bez powiadamiania) w przypadku gdy zaproponowane ceny przez wykonawców będą zbyt wysokie i przekroczą wartość środków finansowych przeznaczonych na w/w remont, niezadawalający okres gwarancji lub zbyt długi termin realizacji.