Zał. nr 4 do siwz

Opis techniczny pojazdu

I. Kabina:

a) dzienna ze wzmocnionym zawieszeniem mechanicznym w kolorze białym, 3  osobowa ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą. Lusterko główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie, elektrycznie sterowane szyby boczne,

b) blokada drzwi: kierowcy i zmiennika mechaniczna. 2 kluczyki,

c) zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, półprzezroczysta, przydymiona,

d) przednia szyba podgrzewana,

e) regulowane elektrycznie lusterka,

f) tachograf cyfrowy,

g) fotel kierowcy pneumatyczny ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Tapicerka welurowa. Fotel zmiennika podwójny (środkowy fotel podwójny z biodrowym pasem bezpieczeństwa, zewnętrzny fotel z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa). Schowek pod zewnętrznym fotelem,

h) klimatyzacja,

i) tempomat,

j) przetwornik 24/12V

k) radioodtwarzacz CD, radio CB, układ 2 głośników, antena GSM, GPRS i CB,

l) akustyczny sygnał ostrzegawczy o cofaniu,

ł) regulowana kolumna kierownicy,

m) belka sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym umieszczona na dachu kabiny z napisem PGKiM Sp. z o.o.

II. Zawieszenie i osie:

a) oś przednia: Zawieszenie wyposażone w paraboliczne resory piórowe, w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7,5 tony,

b) napędzana oś tylna z regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie wyposażona w amortyzatory i stabilizator . Maks. obciążenie 11,5 tony.

III. Koła i opony:

a) rozmiar opon : 315/80R22.5 , rozmiar kół : 22.5 x 9,00 – obie osie,

b) koło zapasowe.

IV. Układ napędowy:

a) silnik 6 cylindrowy wysokoprężny o pojemności od 6 do 7 litrów. Moc od 230 KM do 260 KM. Norma nie mniej niż EURO-5,

b) 6 biegowa ręczna skrzynia biegów,

c) przystawka odbioru mocy spełniającą wymogi zabudowy (sparametryzowana),

d) napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.

V. Układ hamulcowy:

a) hamulec wydechowy,

b) układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS),

c) wentylowane hamulce tarczowe przednie i tylne. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza.  Sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem,

VI. Podwozie:

a) 2 osiowe,

b) rozstaw osi od 3800 do 4200 mm,

c) całkowita masa pojazdu – 18 ton,

d) chlapacze,

e) przednia belka najazdowa,

f) boczne osłony przeciwnajazdowe,

g) błotniki,

h) wyłącznik główny sterowany ręcznie,

i) standardowy zestaw narzędzi,

j) rura wydechowa skierowana do góry.

VII. Zabudowa:

a) półokrągłe ściany boczne zbiornika bez użebrowania. Każda ze ścian wykonana z jednego kawałka blachy. Pojemność 16 m³,

b) pojemność kosza zasypowego od 1,5 do 2 m3

c) aparat zasypowy umieszczony z tyłu pojazdu obsługujący pojemniki od 110 do 1100 litrów,

d) układ centralnego smarowania obsługujący wszystkie punkty smarne podwozia i zabudowy,

e) króciec odpływowy w wannie załadowczej i w zbiorniku głównym z zaworem kulowym,

f) dwa pulpity sterujące urządzeniem zasypowym,

g) stopień zagęszczenia odpadów min 5:1,

h) automatyczne urządzenie do otrzepywania pojemników,

i) kamera umieszczona w tylnej części pojazdu, monitor umieszczony w kabinie,

j) żółta lampa ostrzegawcza umieszczona z tyłu zabudowy,

k) oświetlenie robocze miejsca pracy operatorów,

l) uchwyty do mocowania miotły i łopaty,

ł) myjka ciśnieniowa do pojemników zamontowana na pojeździe (ciśnienie od 120 do 140 barów, wydatek wody od 650 do 660 litrów/h, temperatura wody ok. 50 st. C, lanca z wężem ciśnieniowym o długości do 20 metrów),

m) system monitorowania pojazdu X-truck.