Załącznik nr 6 do siwz

Opis techniczny

maszyna:

marki: CSF Multione

model: SL840DTP

rok produkcji: 2013

1. Parametry techniczne:

a) silnik wysokoprężny chłodzony cieczą,

b) maksymalna moc silnika do 40 KM,

c) minimalna pojemność zbiornika paliwa 20 l,

d) napęd hydrauliczny,

e) układ jezdny posiadający dwie prędkości jazdy, robocza - przejazdowa minimum 19 km/h,

f) wspomagany układ kierownicy z regulacją pochylenia kierownicy,

g) kabina szklana, ogrzewana,

h) fotel pneumatyczny,

i) światła drogowe umożliwiające poruszanie się po drogach,

j) światła robocze,

k) minimalna masa z wyposażeniem podstawowym 1400 kg, a nie przekraczająca 1600 kg,

l) wydajność hydrauliki roboczej minimum 70l/minutę,

ł) udźwig minimum1200 kg,

m) wysuwany dwuramienny teleskop,

n) wysokość podnoszenia ramienia minimum 2700 mm,

o) wielofunkcyjny joystick sterujący maszyną,

p) zaczep do przyczep wraz z możliwością podłączenia hydrauliki przyczepy,

r) klimatyzacja,

s) hak holowniczy,

t) dodatkowe wyjście hydrauliczne.

1.1. Wyposażenie dodatkowe maszyny wielozadaniowej to:

a) łyżka wielofunkcyjna z zębami, wymiar: minimum 130 cm/180 l,

b) łyżka do materiałów lekkich, wymiar minimum 150 cm/620 l,

c) widły do palet, wymiar: minimum 100 cm/1500 kg,

d) minikoparka z łyżką, wymiar: minimum 25 cm, głębokość kopania minimum 140 cm,

e) kosiarka, wymiar: minimum150 cm ze sprzętem zbierającym.