Zał. nr 7 do siwz

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Dla zadania: „Opracowanie dokumentacji w zakresie ujęcia i gospodarczego wykorzystania gazu składowiskowego oraz wykonanie instalacji służącej spalaniu biogazu w pochodni z możliwością rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu”.

Inwestor: Miasto Inowrocław

Prowadzący inwestycję:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Inowrocław, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Miejsce prowadzenia inwestycji:

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77  -

Spis treści:

1. 	Zakres robót

1.1.	Zakres rzeczowy robót do wykonania

1.1.1.   Zamówienie podstawowe

Etap I

Etap II i III

    - Zamówienie uzupełniające

  - Informacja o organizacji robót i placu budowy

  - Informacje o wykonywaniu robót.

  - Dokumenty odniesienia

  - Odpowiedzialność wykonawcy

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

- Sposób wykonania robót.

3.1       Technika i sposób wykonania robót

3.2       Kontrola jakości.

- Ocena prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- Wymagania dotyczące gwarancji

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Dla zadania: „Opracowanie dokumentacji w zakresie ujęcia i gospodarczego wykorzystania gazu składowiskowego oraz wykonanie instalacji służącej spalaniu biogazu w pochodni z możliwością rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu”.

1. Zakres robót

1.1  Zakres rzeczowy  robót do wykonania:

    - Zamówienie podstawowe:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prace  polegające na wykonaniu  	 	 instalacji docelowej 	pozyskiwania i przygotowania do spalania  gazu 	 	 składowiskowego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w 	 	 Inowrocławiu przy ul. Bagienna 77.

Etap I. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, opisującej:

- bilans biogazu,

- wskazanie  sposobu  wykorzystania  biogazu,

- budowę instalacji ujęcia  i przygotowania do spalania  biogazu ,

- budowę pochodni spalającej biogaz,

- opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji.

Etap II. Budowa instalacji ujmującej, transportującej i przygotowującej gaz do

spalania, budowa pochodni spalającej gaz składowiskowy.

Etap III Instalacja agregatu ssąco- tłoczącego gaz

    - Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego do 	zamówienia podstawowego określonego w przedmiocie zamówienia.

  - Informacja o organizacji robót i  placu budowy:

1.2.1  Przed przystąpieniem do robót Zamawiający przekaże Wykonawcy plac   budowy,   wskaże  punkt poboru energii i wody.

1.2.2.  Dojazd do miejsca budowy – ulica Bagienna, następnie w obrębie Zakładu  droga utwardzona  z  płyt drogowych, w obrębie kwatery składowania istnieją    drogi utwardzone – gruntowe.

    - Dozór własnego parku maszynowego i narzędzi zabezpieczy Wykonawca we własnym zakresie.

    - Roboty musza być prowadzone w taki sposób by uwzględnić specyfikę pracy Zamawiającego i nie stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i pracy sprzętu. Za prowadzenie bezpiecznej pracy w miejscu i strefie budowy  odpowiada Wykonawca.

    - Wykonawca organizuje przekazanie odpadów wytworzonych w związku z budową.

    - Wykonawca porządkuje plac budowy po zakończeniu własnym staraniem i na  własny koszt.

  - Informacje o wykonywaniu robót.

    - Składowisko znajduje się w fazie eksploatacji - roboty należy prowadzić tak, aby zachować spadki rurociągów zgodnie z założeniami projektowymi.

    - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy.

    - Szczegółową kolejność robót wykonawca ustali w porozumieniu z inwestorem i  inspektorem nadzoru.

    - Szczegółowy zakres prac do wykonania należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót w oparciu o warunki techniczne  wykonania i odbioru robót ziemnych i gazowych.

    - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu – inspektorowi po wykonaniu robót atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa na zastosowanych  materiałów, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym  (DZ U z roku 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz zgodnie  z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881oraz rozporządzeniem  MG z dnia 30lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DZ.U. z roku 2001 nr 97 poz. 1055).

    - Ze względu na specyfikę robót występujących przy budowie studni  gazu składowiskowego, w  szczególności wymagania BHP wynikające z łatwego  przechodzeni gazu w mieszaninę wybuchową, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót.

    - Wykonawca ustali strefę ochrony roboczą i stałą. Wielkość strefy poda do wiadomości  Zamawiającego  i oznaczy ją w sposób trwały  na czas wykonywania robót.

  - Dokumenty odniesienia

Podstawowymi dokumentami stanowiącymi podstawę do wykonywania robót jest  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót, stosowne normy :PN i BN

  - Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót z godnie z przedmiarem robót , dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną.

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

  - Materiały i urządzenia wykorzystane przy realizacji zadania powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymogom zawartym w dokumentacji projektowej.

  - Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobata techniczną.

- Sposób  wykonania robót.

  - Technika i sposób wykonania robót według dokumentacji projektowej, przedmiaru 	robót, uzgodniona z inwestorem.

  - Kontrola jakości.

Kontrola jakości prowadzona będzie przez inspektora nadzoru – w trakcie prowadzenia robót.

Materiały użyte na budowie powinny posiadać atest wydany przez producenta.

Wyroby winny posiadać pozytywne opinie techniczne w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji oraz wymagań BHP.

Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, których jakość będzie budziła wątpliwości.

Świadectwa użytych podczas budowy materiałów i wyrobów będą gromadzone  i stanowią załącznik do protokołu  odbioru robót

- Ocena prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Ocenie podlegać będą:

- Zgodność zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanych robót – z opisanym w dokumentacji i zawartą umową oraz sztuka budowlaną.

- Właściwości użytych materiałów zgodnie z pkt. 2 – atesty, świadectwa, gwarancje.

- Funkcjonowanie urządzeń – zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji, instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji.

- Funkcjonowanie wykonanej instalacji (pkt.1.1.1 Etap II) pod kontem osiągnięcia założonego celu.

Roboty zanikające podlegają odbiorowi – przed ich zakryciem, gotowość odbioru robót ulegających zakryciu zgłasza Wykonawca pisemnie,

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie potwierdzona przez Wykonawcę.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokona oceny wizualnej robót, zgodności wykonanych robót z umową i dokumentacją projektową.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonach robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancji.

5. Wymagania dotyczące gwarancji

Gwarancja na wykonywane roboty oraz zainstalowane materiały i urządzenia nie może być  krótsza aniżeli 36 miesięcy. Natomiast gwarancja dotycząca agregatu wytwarzającego prąd i energię elektryczną nie może być krótsza niż 5 lat.