PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 3

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ……….…………………..……....................................................................................................					Inowrocław, dnia 31 marca 2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane firmy/osoby do złożenia oferty cenowej na: Dostawę przenośnego dwukanałowego aspiratora do poboru prób gazu na ocenę zanieczyszczeń powietrza

Opis techniczny i funkcjonalny aspiratora:

Typ ASP-3II. Dwa niezależne kanały pomiarowe. Przeznaczony jest do poboru prób na ocenę zanieczyszczeń powietrza poprzez ich adsorpcję lub absorpcję oraz poboru prób gazów odlotowych z emitorów różnego rodzaju procesów technologicznych.

1.1. Funkcje aparatu:

a) bezobsługowe osuszanie torów pomiarowych,

b) elektroniczne ustawienie i stabilizacja przepływu widoczna na wyświetlaczu,

c) pomiar ciśnienia i temperatury w układzie,

d) stabilność przepływu,

e) pomiar czasu z możliwością zadawania czasu pracy,

f) możliwość pokonania dużych oporów układu absorpcyjnego,

g) pomiar oporów ssania,

h) naliczanie zassanej objętości w warunkach rzeczywistych lub umownych.

1.2. Dane techniczne:

a) zakres pomiarowy natężenia przepływu 10 – 70 dm³/godz.,

b) pojemność licznika przepływu do 3000 dm³,

c) dokładność odczytu 0,1 dm³,

d) tolerancja (w temp. 25°) lepsza niż 1°,

e) w pełnym zakresie temperatury pracy lepsza niż 2,5°,

f) dokładność wskazań 0,1 dm³/godz.,

g) maksymalne podciśnienie wejściowe 15 kPa,

h) wymiary 400x260x200,

i) masa 8 kg,

j) temperatura przechowywania 0-70°C,

k) temperatura pracy 5-50°C,

l) zasilanie 220V 50 Hz 0,3A.

1.3. Wyposażenie:

a) sonda prosta wyposażona w głowicę stożkową z teflonu umożliwiającą jej mocowanie w

króćcach pomiarowych o małych średnicach otworu,

c) zasobnik z płuczkami.

1.4. Budowa i działanie:

Urządzenie umieszczone w obudowie walizkowej z klawiaturą foliową, sterowane   mikroprocesorem. Wydajna pompa o dużym podciśnieniu oraz zabudowany stabilizator przepływu. Przepływ regulowany płynnie i mierzony elektronicznym przepływomierzem wysokiej dokładności. Aktualna wartość przepływu wyświetlana na dużym wyświetlaczu LED umieszczonym na płycie czołowej.

1.5. Wymagana gwarancja 24 miesiące.

1.6. Świadectwo EN ISO 17025.

2. Dostawa do Inowrocławia na ulicę ks. Piotra Wawrzyniaka 33.

3. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która będzie się zgadzała z opisem technicznym wskazanym powyżej.

4. Oferuję dostawę aspiratora ASP-3II (wraz z przeprowadzeniem szkolenia i kosztami przeglądu) za: …………………………. zł brutto.

Słownie: ……………………………………………………. .

5. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem – Dostawa przenośnego dwukanałowego aspiratora do poboru prób gazu na ocenę zanieczyszczeń powietrz

– w terminie do 9 kwietnia 2015 r.

6. Miejsce składania ofert cenowych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z. o. o., ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, sekretariat 1 piętro.

7. Do oferty należy dołączyć:

a) wypełnione zaproszenie do składania ofert cenowych,

b) opis techniczny proponowanego aspiratora.

8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy.

9. Załącznik 1

Wzór umowy

| Miejscowość i data: ……………………………. Podpis:………………… |  |  |
| --- | --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Krystyna Glonek

tel./faks 52 35 64 034

e-mail: k.glonek@pgkimino.pl