Zał. nr 5 do siwz

Szczegółowy opis samochodu z zabudową komunalną

1. Silnik diesel, rzędowy 4 cylindrowy, wtrysk bezpośredni, doładowany turbosprężarką z zaworem upustowym; napęd rozrządu łańcuchem; filtr paliwa z odwodnieniem; wentylator włączany termostatycznie – napędzany paskiem; recyrkulacja gazów wylotowych EGR bez filtra cząstek stałych, emisja spalin Euro 5 lub 4; bez ogranicznika prędkości.

2. Sprzęgło jednotarczowe sterowane hydraulicznie; skrzynia 6 biegowa zsynchronizowana i 1 bieg wsteczny, przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy (sparametryzowana).

3. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.

4. Opony z tyłu montowane podwójnie, osłony kół, koło zapasowe.

5.Układ hamulcowy hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem pneumatycznym; korektor siły hamowania zależnie od obciążenia; hamulce tarczowe tylne, hamulce tarczowe przednie wentylowane, ABS; hamulec ręczny na osi tylnej sterowany mechanicznie.

6. Kabina krótka 3 miejscowa; owiewki przeciw zabrudzeniom; osłony boczne; szyba przednia przyciemniana, przystosowana do montażu spoilera dachowego; tylna szyba; kolor biały; lusterka wsteczne elektryczne na długich ramionach; belka sygnalizacyjna na dachu kabiny z napisem PGKiM Sp. z o.o.

7. Wnętrze kabiny: klimatyzacja, fotel kierowcy z regulacją pochylenia i wzdłużną; półka górna po stronie kierowcy; pasy bezpieczeństwa z napinaczem i ogranicznikiem siły napięcia; uchwyt dla pasażera z przodu; ławka dla 2 pasażerów składana w części środkowej ze schowkiem; zagłówki z regulacją wysokości; szyby sterowane elektrycznie z wyłącznikiem blokującym szybę pasażera; lusterko wsteczne wewnętrzne; radio CD, CB, układ kierowniczy z regulacją wysokości i nachylenia.

8. Deska rozdzielcza: komputer pokładowy; licznik kilometrów z sumatorem bez tachografu;

kluczyk z blokadą rozruchu silnika.

9.Wyposażenie elektryczne: akumulator 12V 75 Ah; alternator 130 A, przednie światła przeciwmgłowe.

10. Zawieszenie: zawieszenie przednie – system zawieszenia niezależnego z dwoma wahaczami poprzecznymi, amortyzatory hydrauliczne; zawieszenie tylne – wzmocnione typu 4,5 t, stabilizator osi tylnej, amortyzatory hydrauliczne.

11. Zbiornik paliwa do 80-100 litrów, korek zamykany na klucz.

12. Nadwozie: wsporniki do montażu ramy pomocniczej.

14. Zabudowa komunalna:

a) przystosowana do podwozia 4x2,

b) masa przewożonych odpadów do 550 kg,

c) pojemność zabudowy od 5 m³ do 5,5 m3

d) załadunek boczny pojemników od 60 do 240 litrów zgodnych z normą oraz worków do segregacji (zgniot 2 do 5).

Zgodny z warunkami technicznymi obowiązującymi w RP określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Świadectwo homologacji podwozia wraz z dokumentami z rozszerzonego badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu.