PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 3

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ……….…………………..……....................................................................................................					Inowrocław, dnia 14 listopada 2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane firmy/osoby do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę kontenera biurowego i garażu ocieplanego

2. Opis techniczny kontenera:

KONTENER BIUROWY 5 x 2,4 Z TOALETĄ

Kontener o wymiarach 5,0 m x 2,4 m.

Konstrukcja wykonana z kątowników. 
Ściany i dach poszyte płytą warstwową z rdzeniem styropianowym gr. min.75 mm w kolorze jasnoszarym (RAL 6001).

Wysokość kontenera 2,4-2,5 m. 
Podłoga kontenera wykończona wykładziną PCV.

Kontener wyposażony w 1 okno PCV o wymiarach 1,8 m x 1 m.

Zamontowane drzwi zewnętrzne z płyty warstwowej wyposażone w zamek.

Kontener wyposażony w instalację elektryczną wewnętrzną z zabezpieczeniem oraz ogrzewaniem oraz oświetlenie wewnętrzne. 
Kontener wyposażony w łazienkę z umywalką, pisuarem oraz sedesem.

Cechy kontenera 5x2,4:
a) konstrukcja wykonana z kątowników,
b) wykończenia blaszane: narożniki, wiatrownice,
c) 1 okno dwuskrzydłowe PCV na przedniej ścianie kontenera (krótszej),
d) instalacja elektryczna, oświetlenie wewnętrzne,
e) dwie kratki wentylacyjne.

3. Opis techniczny garażu:

GARAŻ OCIEPLANY

Wymiar konstrukcji: 3,0 m szerokości, 5,0 m głębokości, wysokość 2,3 - 2,4 m.

Konstrukcja wykonana z kształtowników zamkniętych, malowana farbą podkładową i nawierzchniową.

Stelaż konstrukcji spawany, a następnie skręcany śrubami i wkrętami.

Poszycie stanowi płyta warstwowa gr .75 mm z rdzeniem styropianowym.

Od wewnątrz blacha w kolorze białym, od zewnątrz blacha w kolorystyce dostępnej z palety RAL 6001.

Konstrukcja posiada kratkę wentylacyjną.

Dach wykończony wiatrownicą, na rogach ścian blaszane narożniki.

Garaż wyposażony w bramę uchylną wyposażoną w zamek.

Garaż wyposażony w instalację elektryczną wewnętrzną 230/400 V z zabezpieczeniem oraz oświetlenie wewnętrzne.

Cechy garażu ocieplanego 3x5:
a) wjazdowa brama uchylna,
b) dach garażu poszyty płytą z rdzeniem styropianowym gr. min. 75 mm mocowaną do 
konstrukcji za pomocą wkrętów,
c) na ścianach oraz drzwiach płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 75 mm.

4. Transport do Inowrocławia na ulicę Toruńska 165.

5. Rozładunek po stronie dostawcy.

6. Ofertę cenową można składać odrębnie na garaż i odrębnie na kontener.

7. Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną, która będzie się zgadzała z opisem technicznym wskazanym powyżej.

8. Oferuję dostawę kontenera biurowego za: …………………………. zł brutto.

Słownie: ……………………………………………………. .

9. Oferuję dostawę garażu ocieplanego za: …………………………. zł brutto.

Słownie: ……………………………………………………. .

9. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem – Dostawa kontenera

biurowego i garażu ocieplanego – w terminie do 21 listopada 2014 r.

10. Miejsce składania ofert cenowych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z. o. o. w Inowrocławiu, sekretariat 1 piętro.

11. Do oferty należy dołączyć:

a) wypełnione zaproszenie do składania ofert cenowych,

b) opis techniczny proponowanego kontenera i garażu.

12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy.

13. Załącznik 1

Wzór umowy

| Miejscowość i data: ……………………………. Podpis:………………… |  |  |
| --- | --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Krystyna Glonek

tel./faks 52 35 64 034

e-mail: k.glonek@pgkimino.pl