ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000.

- Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Wartość współczynnika przenikania ciepła „U”.

- Opis techniczny.

- Rys. nr 1 – przekrój przez strop  piwnicy i poddasza.

- Rys. nr 2 – wejście do budynku.

- Rysunki poglądowe dociepleń.

- Projekt kolorystyki.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta.

- Kserokopia zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Kserokopia uprawnień budowlanych projektanta.

Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Sikorskiego 17 |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Umowa Nr FA/63/2007 z dnia 25.04.2007 r. |

Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą i stropu nad III kondygnacją wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 17 w Inowrocławiu

Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Konstrukcja:

  - dach czterospadowy drewniany kryty dachówką z okapem żelbetowym szer. 50 cm,

  - poddasze nieużytkowe,

  - stropy międzykondygnacyjne typu Ackermana,

  - strop nad piwnicą ceramiczny typu Kleina

  - ściany zewnętrzne podłużne i szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm,

  - ściany piwnic z cegły ceramiczne pełnej   grubości 51 cm

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym.

- Architektura:

  - tynki ścian zewnętrznych zwykłe malowane farbami emulsyjnymi ,

  - stolarka okienna drewniana , częściowo z PCV,

  - wejście do budynku schodami zewnętrznymi z balustradą metalową, nad wejściem daszek żelbetowy,

  - drzwi wejściowe drewniane,

  - elementy blacharskie – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, opierzenia pasów podrynnowych i daszków nad wejściami – z blachy ocynkowanej ( część parapetów  zewnętrznych  z PCV lub blachy powlekanej)

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

Na podstawie AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU opracowanego przez Zakład Inżynierii Środowiska w Inowrocławiu (audytor inż. Lesław Rosiński) przyjęto:

- strop nad III (ostatnią) kondygnacją– ocieplenie 15 cm warstwą płyty z wełny mineralnej – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,211 W/m2xK

- ściany zewnętrzne – ocieplenie styropianem  gr. 14 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,246 W/m2xK

- strop nad piwnicą – ocieplenie wełną mineralną gr. 8 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,343 W/m2xK

Opis techniczny

I. DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny, 3 klatkowy , wolnostojący, podpiwniczony przy ul. Sikorskiego 17  w Inowrocławiu.

Projekt przewiduje:

- docieplenie stropu III (ostatniej) kondygnacji i stropu nad piwnicą warstwą płyt z wełny mineralnej.

- zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych metodą BSO (Bezspoinowy System Dociepleń),

- remont 3 wejść do budynku,

- wymianę istniejących okien na klatkach schodowych i w wózkowni,

- wymianę  istniejących drzwi wejściowych.

Klasyfikacja ogniowa zastosowanego systemu dociepleń : system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI:

Strop III kondygnacji należy docieplić płytami z wełny mineralnej grubości 15 cm ułożonymi na stropie. Płyty wełny mineralnej ułożyć na folii paroizolacyjnej oraz przykryć folią zabezpieczającą. Na dojściach od wyłazów  do kominów ułożyć bale drewniane.

Patrz rys. nr 1

III. OPIS OCIEPLENIA STROPU NAD PIWNICĄ:

Projektuje się  na całej powierzchni stropu nad piwnicą zamocowanie od spodu płyt z wełny mineralnej grubości 8 cm na podłożu klejowym mocowanych łącznikami mechanicznymi. Do spodu płyty zamocować siatkę z włókna szklanego i nanieść zaprawę tynkarską.

Patrz rys. nr 1

IV. OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Ściany zewnętrzne  budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 14 cm. Uskoki pod okapem dachu oraz ściany cokołu docieplić  wyrównująco płytą styropianową grubości 5 cm.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac docieplających należy wykonać:

- demontaż  rur spustowych, opierzeń przyściennych ( pas podrynnowy i gzyms) oraz parapetów zewnętrznych,

- demontaż 6 szt okienek klatek schodowych ( po 2 szt. w każdej klatce – w poziomie piwnicy i III kondygnacji) wraz z zamurowaniem otworów i ich otynkowaniem.

- wymianę okien klatek schodowych oraz wózkowni  na okna z PCV (wymiary okien bez zmian)

- wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe powlekane ( wymiary nowych drzwi 1,10 x 2,10 w świetle ościeży)

- uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych , cokołu ,okapu oraz wejść do budynku  (należy bezwzględnie zbić wszystkie luźne tynki),

- rozebranie istniejącej wokół budynku opaski  z asfaltu i płytek chodnikowych oraz odspojenie grunt do głębokości ok. 30 cm

- oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

- zbicie luźnych tynków z kominów ponad dachem wraz z ich otynkowaniem

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanego systemu:

Powłoka termoizolacyjna:

    - Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca frezowana  grubości 14 cm (ściany) , 5 cm (dodatkowo pod okapem i na cokole) i 2 cm (ościeża).

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3,5 kg/m2)

    - Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

    - Spoiwo mineralne (zużycie 3kg/m2).

    - Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk:

    - Tynk mineralny o fakturze tzw. „baranka”  (zużycie 2,4 kg/m2)

    - Tynk kamyczkowy - mozaikowy (zużycie 5,0 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

    - Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Wykończenie cokołu:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od linii nadproża okien piwnicznych. Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Ściany cokołu należy docieplić wyrównująco płytą styropianową gr. 5 cm.

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 14 , 5 i 2 cm o krawędziach frezowanych.

Elementem mocującym płyty izolacyjne jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2.

Uwaga: Nie docieplać ścian wejść do budynku.

Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm .

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki.

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych – faktura tynku tzw. „baranek”.

Uwaga: Ściany i balustrady murowane wejść do budynku pokryć tynkiem kamyczkowym (mozaikowym) zmywalnym.

Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Istniejące powierzchnie ścian należy zagruntować środkiem gruntującym i nałożyć warstwę końcową tynku mozaikowego wg zaprojektowanej kolorystyki.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max . 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:

Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Należy pomalować okap wokół całego budynku.

Prace malarskie należy wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Uwaga : Kolorystykę zaprojektowano wg palety kolorów ATLAS. Stosując system równoważny należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie kolorów zgodnych z projektem kolorystyki.

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych ścian oraz malowaniu elewacji należy:

- zamontować rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy ocynkowanej oraz parapety okienne z blachy powlekanej

- wykonać nową opaskę betonową wokół budynku (należy ułożyć warstwę  pospółki wraz z jej ubiciem a następnie zabetonować ze spadkiem od budynku – wzdłuż budynku od strony wejść ułożyć dodatkowo krawężnik ogrodowy)

- wykonać remont wejść do budynku wg opisu jak niżej

IV. OPIS REMONTU WEJŚC DO BUDYNKU:

- demontaż balustrad

- rozebranie stopni z betonu

- wykonanie nowych stopni wg rys. nr 2

- wykonanie nowych balustrad wg rys. nr 2 (uwaga: należy dodatkowo wykonać balustrady stalowe na balustradach murowanych ze względu na wymaganą wysokość 1,10 m)

- remont daszków  wejściowych ( wymiana opierzeń i pokrycia z uwzględnieniem właściwego odprowadzenia wód deszczowych oraz malowanie),

- taras i schody obłożyć płytką ceramiczną mrozoodporną i przeciwślizgową ( na stopniach płytki ryflowane).

Opracował:

## Leszek F. Rychłowski

.......................................................                       Inowrocław 15.05.2007 r.

(imię i nazwisko)

4839/61

.......................................................

(nr  uprawnień)

KUP/BO/0154/03

.......................................................

(nr członkowski izby zawodowej)

#### Oświadczenie  projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Docieplenia ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą i stropu nad III kondygnacją wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 17 w Inowrocławiu

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.