# Zakład Usług Projektowych # „LERBUD” s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW

PROJEKT BUDOWLANY

| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 20 88-100 Inowrocław |
| --- | --- |
| TEMAT: | Projekt remontu elewacji frontowej, szczytowej zachodniej i tylnej wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 20 w Inowrocławiu. |
| ETAP: | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT: | Leszek F. Rychłowski |
| Wysokość budynku –13,80 m – 3 kondygnacje + poddasze użytkowe |  |

Inowrocław 30 grudnia 2008 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000.

- Inwentaryzacja fotograficzna.

- Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Opinia nr 5/09 z dnia 09.02.2009 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Inowrocławiu.

- Opis techniczny.

- Projekt kolorystyki.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta

- Kserokopia uprawnień budowlanych.

- Kserokopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów   Budownictwa

Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 20 88-100 Inowrocław |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Umowa Nr FA/229/2008/R z dnia 17.10.2008 r. |

Przedmiot opracowania:

Remont elewacji frontowej, szczytowej zachodniej i tylnej wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 20 w Inowrocławiu.

PLAN  SYTUACYJNY

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Krótki opis elementów istniejącego budynku

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej gr. 38 cm.

Elewacją frontowa – Bogato zdobiona z  cegły licówki (I i II p.)  i tynku cementowo – wapiennego (parter o strukturze „baranka”, I i II p. zatarte na gładko.). Gzymsy nad parterem i I p, nad II piętrem archytraw, na ścianach parteru i częściowo I p. –  bonie , na ścianach I p. płyciny z motywami florystycznymi, na ścianach II p. pilastry  kanelowane zwieńczone głowicami ,  wokół okien opaski profilowane , nad oknami parteru i II p. zworniki, a nad oknami I p. konsole.

Występują ubytki tynku w niektórych ww. detalach architektonicznych.

Parapety okienne ceglane otynkowane.

Stolarka okienna drewniana (w parterze 3 okna z PCV).

Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem płycinowe.

Elewacja szczytowa zachodnia – tynk cementowo – wapienny. . Gzymsy nad parterem i I p, nad II piętrem archytraw. Wokół otworów okiennych opaska profilowana, parapety okienne ceglane otynkowane.

Występują ubytki tynku i powłok malarskich.

Elewacja szczytowa wschodnia – do docieplenia zgodnie z wcześniej opracowanym  i uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Inowrocławiu. (patrz załączona opinia nr 22/08 z dnia 03.03.2008 r.) projektem przez firmę „PROJ - BUD”.

Elewacja tylna od strony podwórza – mur ceglany nieotynkowany z występującymi gzymsami ceglanymi nad parterem i I p . Nad oknami gzymsy ceglane w kształcie łuków. Nadproża okienne o obrysie łukowym .Parapety okienne ceglane.

Występują drobne ubytki cegieł oraz ubytki w spoinach.

Stolarka okienna drewniana (5 okien z PCV).

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana.

Dach drewniany dwuspadowy kryty papą z okapem drewnianym Więźba dachowa drewniana.

Rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy ocynkowanej.

Opis techniczny

I. DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny  3 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wolnostojący przy ul. Toruńskiej 20 w Inowrocławiu.

Projekt przewiduje:

Remont elewacji frontowej , szczytowej zachodniej i tylnej.

II. OPIS REMONTU ELEWACJI:

Prace przygotowawcze

- Montaż rusztowań

- Osłona okien i drzwi folią

Elewacja frontowa

- Zdemontować rynnę i rurę spustową oraz opierzenia parapetów.

- Należy skuć wszystkie luźne tynki (przed skuciem listew profilowych i detali należy zdjąć ich odciski).

- Należy umyć elewację wodą pod ciśnieniem z brudu.

- Uzupełnić brakujące tynki cementowo – wapienne kat. III na I i II p. zatarte na gładko , a na parterze o strukturze baranka.

- Uzupełnić i odtworzyć brakujące detale  -  gzymsy , opaski okienne, , parapety okienne, bonie, itp. Proponuje się zastosowanie zapraw do wypełnień Baumit Stuccoco Grobzug FG 88 oraz zapraw do wykończeń Baumit Stuccoco Feinzug FF 89.

Elewacja szczytowa zachodnia

- Zdemontować opierzenia parapetów.

- Należy skuć wszystkie luźne tynki (przed skuciem listew profilowych należy zdjąć ich odciski).

- Należy umyć elewację wodą pod ciśnieniem z brudu.

- Uzupełnić brakujące tynki cementowo – wapienne kat. III zatarte na gładko.

- Na całej powierzchni położyć siatkę (ściany i ościeża).

- Wykonać warstwę tynku cienkowarstwowego zatartego na gładko (proponuje się wyprawę cienkowarstwową STO Ispo klasik)

- Uzupełnić i odtworzyć brakujące detale  -  gzymsy , opaski okienne, , parapety okienne. Proponuje się zastosowanie zapraw do wypełnień Baumit Stuccoco Grobzug FG 88 oraz zapraw do wykończeń Baumit Stuccoco Feinzug FF 89.

Elewacja tylna

- Zdemontować rynnę i rurę spustową oraz opierzenia parapetów.

- Uzupełnić brakujące cegły w elewacji.

- Uzupełnić spoinowanie cegieł.

- Oczyścić całą elewację z cegły licówki wg technologii uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Inowrocławiu. (patrz Opinia nr 5/09)

Uwaga : Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy ustalić ostateczny kolor z plastykiem Miejskim i Miejskim Konserwatorem Zabytków po dokonaniu rozpoznania stratygraficznego na podstawie wykonanych odkrywek. (patrz Opinia nr 5/09)

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu prac remontowych ścian oraz malowaniu elewacji należy:

- zamontować nowe rynny i  rury spustowe z blachy ocynkowanej

- zamontować nowe parapety okienne z blachy ocynkowanej

- zdemontować rusztowania i uporządkować teren.

III. UWAGI:

- Dopuszcza się jedynie wymianę stolarki okiennej na stolarkę drewnianą zespoloną. W przypadku wymiany tej stolarki należy:

- Wykonać inwentaryzację istniejących okien skrzynkowych.

- Przedstawić Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Inowrocławiu projekt okien zespolonych drewnianych (należy zachować profile i podziały i ornamentykę stolarki istniejącej ).

- Remont elewacji powinna wykonywać firma z udokumentowanym dorobkiem i doświadczeniem realizacyjnym przy obiektach zabytkowych, posiadająca w zespole konserwatora technologa o specjalności konserwacja rzeźby i elementów architektonicznych.

- ROBOTY REMONTOWE NALEŻY WYKONYWAĆ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.

Opracował:

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23.06.03 Nr 1126 Dz. U .Nr 120)

| Budynek mieszkalny | Inowrocław ul. Toruńska 20 |
| --- | --- |
| Inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Toruńska 20 88-100 Inowrocław |
| Projektant | Leszek Rychłowski Inowrocław ul. Sikorskiego 23/8 |

1. Zakres robót i kolejność realizacji :

Roboty remontowe ścian zewnętrznych budynku :

- ustawienie rusztowań rurowych z zasłaniem pomostów, zabezpieczeniem przejść dla pieszych wraz z zamocowaniem siatki ochronnej.

- rozbiórka rynien, rur spustowych i przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej.

- skucie luźnych tynków.

- oczyszczenie podłoża zmycie ścian wodą .

- uzupełnienie tynków ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem detali architektonicznych

- uzupełnienie cegieł i fug elewacji tylnej

- wykonanie robót blacharsko-dekarskich

- malowanie elewacji wg przyjętej kolorystyki.

- rozbiórka rusztowań

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Roboty prowadzone są na istniejącym budynku mieszkalnym 3 kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Prace na wysokości:

- nie wyposażenie pracowników stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości w sprzęt chroniący przed upadkiem,

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie przez  pracowników sprzętu ochronnego,

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach

- niewłaściwa organizacja pracy.

Rusztowania budowlane i drabiny:

- upadek z wysokości

- poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych

- porażenie piorunem

- uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi:

- porażenie prądem,

- upuszczenie z wysokości elektronarzędzia

Roboty murarskie  i tynkarskie:

- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,

- zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej zaprawy,

- zachlapanie oczu zaprawą przy murowaniu i tynkowaniu,

- nieprawidłowo wykonane rusztowania,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nie przystosowanych,

- wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników,

- możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości,

- porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

Roboty blacharsko-dekarskie:

- wykonywanie pracy na znacznych wysokościach,

- wykonywanie części robót na skraju dachu,

- używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami,

Roboty malarskie:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- wykonywanie pracy na wysokości

- posługiwanie się elektronarzędziami,

- niebezpieczeństwo pożaru.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy,

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni  dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel,

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP - podczas szkolenia należy zapoznawać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej takich jak np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż.

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu,

- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych, stref składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy,

- zapewnić i oznakować dojścia do budynku dla mieszkańców,

- zapewnić i oznakować dojazd i dostęp do istniejącego hydrantu.

Oprac.

Inowrocław, 30 grudnia  2008 r.

Inowrocław 30 grudnia 2008 r.

##### Leszek F. Rychłowski

.......................................................

(imię i nazwisko)

4839/61

.......................................................

(nr  uprawnień)

##### KUP/BO/0154/03

.......................................................

(nr członkowski izby zawodowej)

#### Oświadczenie  projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Remont elewacji frontowej, szczytowej zachodniej i tylnej wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 20 w Inowrocławiu

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.