DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Temat:        Projekt docieplenia ścian zewnętrznych

wraz z kolorystyką elewacji budynku

mieszkalnego

Obiekt:         Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres:          ul. Poznańska 360

88 – 100 Inowrocław

Inwestor:     Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Poznanska 360

88 – 100 Inowrocław

Autor projektu:

Jan Jurkowski

Inowrocław, sierpień 2009rok

ZESTAWIENIE OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Zestawienie opracowania

- Plan sytuacyjny

- Opis

- Obliczenia współczynnika przenikania ciepła

- Informacja BIOZ

- Część rysunkowa:

1. Elewacja wschodnia

2. Elewacja zachodnia

3. Elewacja północna

4. Elewacja południowa

8. Oświadczenie

9. Uprawnienia i wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy  ul. Poznańskiej 360  w Inowrocławiu.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul.Poznańskiej 360 w Inowrocławiu i dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

- Sytuacja i funkcja

Budynek mieszkalny wielorodzinny, niepodpiwniczony, 3-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym .Ściany murowane z cegły, stropodach wentylowany, dach wielospadowy kryty dachówką. Drzwi wejściowe zewnętrzne nowe. Stolarka okienna częściowo wymieniona. Elewacje tynkowane tynkiem szlachetnym.

III.  Ocena stanu technicznego budynku

Na postawie oględzin podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku stwierdza się, że ich stan nie budzi obaw.

Stolarka okienna częściowo wymieniona na nową. Drzwi wejściowe wymienione na nowe. Ściany zewnętrzne z cegły nie posiadają żadnej izolacji termicznej i nie spełniają obowiązującej normy ochrony cieplnej budynku.

Celem docieplenia ścian zewnętrznych jest zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

- Zakres i opis docieplenia ścian zewnętrznych

Zadanie obejmuje :

Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grubości 15 cm z wyprawą tynkarską cienkowarstwową , co pozwala uzyskać współczynnik przenikalności cieplnej wynoszący :

K = 0.28 W/m2K < 0.55 W/m2K

Docieplenie ścian do wysokości 30 cm nad poziomem terenu wykonać z odpornego na wilgoć styroduru grubości 10 cm, natomiast pozostałą część ocieplić styropianem.

Docieplenie ościeży wykonać płytami styropianowymi grubości 3 cm z wyprawą tynkarską cienkowarstwową.

Docieplenie ścian zewnętrznych polegać będzie na oczyszczeniu podłoża szczotkami drucianymi i wodą pod ciśnieniem, obicie uszkodzonych tynków i uzupełnienie ubytków, przymocowanie płyt styropianowych grubości 15 cm do ścian na klej i kołki plastykowe 6 szt?m2, nałożenie kleju i wtopienie siatki z włókna szklanego i ponowne nałożenie warstwy kleju w celu dokładnego przykrycia siatki oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej o strukturze baranek o uziarnieniu 2 mm. W kolorze jak pokazano na rysunkach kolorystyki elewacji.

Wszystkie narożniki wzmocnić elementami metalowymi- kątowniki aluminiowe oraz dodatkową siatką. Wszelkie nierówności w powierzchni ścian elewacji wyrównać płytami styropianowymi różnej grubości w zależności od potrzeb na kleju.

Ościeża – docieplenie polegać będzie na obiciu istniejącego tynku z ościeży oczyszczenia podłoża przymocowanie płyt styropianowych grugości 3 cm na klej i kołki plastykowe, nałożenie kleju i wtopienie w klej siatki z włókna szklanego z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej.

Narożniki wzmocnić kątownikami aluminiowymi i dodatkowymi pasami siatki.

- Roboty wykończeniowe

Tynki zewnętrzne akrylowe o strukturze baranek o uziarnieniu 2 mm wykonane ręcznie w kolorze jak pokazano na rysunkach kolorystyki elewacji.

Parapety wymienić na nowe wg uznania inwestora.

Wymienić zwody pionowe instalacji odgromowej na ścianach z drutu ocynkowanego O8 w rurkach O 28 z tworzywa sztucznego zamontowane w izolacji termicznej ścian.

Rury spustowe z demontażu ,po zakończeniu prac dociepleniowych zamontować na nowych hakach z uwzględnieniem warstwy docieplenia i pomalować farbą.

Obróbkę blacharska wymienić na nową dostosowaną do grubości docieplenia ścian w celu stabilnego montażu.

Wszystkie elementy np. dzwonki, tablice, kratki wentylacyjne, oświetlenie zewnętrzne zdemontować przed wykonaniem docieplenia i zamontować po zakończeniu docieplenia ścian.

Po zakończeniu prac dociepleniowych ścian teren w około budynku uporządkować.

Przy realizacji robót budowlanych wszystkie wbudowywane materiały budowlane powinny posiadać wymagane obowiązującymi przepisami certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską  Normą lub aprobatą techniczną, znak bezpieczeństwa.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiek :     Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką

Adres:      ul.Poznańska 360 , 88 -100 Inowrocław

Inwestor: 	Wspólnota Mieszkaniowa

W celu zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót budowlanych należy przed przystąpieniem do robót :

a/ wydzielić i ogrodzić teren budowy lub prowadzenia robót albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom na teren prowadzenia robót. Teren budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi.

b/przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne, przejścia i dojścia

c/ używać w realizacji sprawny sprzęt zmechanizowany oraz sprawne maszyny i urządzenia

d/ zasilanie elektryczne urządzeń i maszyn wykonać z odpowiednich kabli i zabezpieczeń oraz prawidłowo umocowanych

e/ wykorzystywać przy  pracach rusztowania sprawne i atestowane przez jego wytwórcę oraz montowane zgodnie z instrukcją

f/ wyposażyć  pracowników w odzież ochronną i sprzęt ochronny – kaski

g/ na terenie prowadzenia robót urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika w tym zakresie

h/ zapewnić należyty nadzór techniczny w okresie realizacji robót budowlanych

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń bhp

i/ wyposażyć należy teren budowy i zaplecza w sprzęt p.poż i apteczkę

j/ wyznaczyć i oznakować drogi transportowe i ewakuacyjne, strefy składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy

k/ zapewnić i oznakować dojazd i dostęp do najbliższego hydrantu

l/ zapewnić i oznakować dojścia do budynku dla mieszkańców

Sporządzający informację:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

( Dz. U. z 2003 roku, Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), że projekt budowlany docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką przy ul. Poznańskiej 360  którego inwestorem jest Wspólnota Mieszkaniowa  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.