| HYDROTECHNIKA 88-100 Inowrocław, ul. Metalowców7 |  |
| --- | --- |

PROJEKT  BUDOWLANY

TEMAT:	Modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz projekt nowej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji

OBIEKT:	Budynek mieszkalny

ADRES:	ul. Harcerstwa Polskiego 15, 88-100 Inowrocław, dz. nr 85/73, 85/81,

INWESTOR: 	Wspólnota Mieszkaniowa Harcerstwa Polskiego 15

ul. Harcerstwa Polskiego 15, 88-100 Inowrocław

BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE: Z.W., 			KANALIZACYJNA, C.W.U. I CYRKULACJI

EGZ.  NR  1   2   3   4

SPORZĄDZIŁ:

inż. Zbigniew Lewandowski

upr. proj. WRR-I-7131-14/02

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Andrzej Zgrzebnicki

upr.proj.: WBPPNB/7210/283/81

I    N   O   W   R   O   C   Ł   A   W                1   0      G   R   U   D   Z   I   E   Ń      2   0   1   4

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

|  | Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Sprawdzającego |  |  |
|  | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego |  |  |

- CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA

|  | Opis techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczenia |  |  |
|  | Wykaz podstawowych elementów |  |  |

- RYSUNKI

|  | Rzut piwnic – instalacja c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rzut parteru – instalacja c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
|  | Rzut I piętra – instalacja c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
|  | Rzut II piętra – instalacja c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
|  | Rzut III piętra – instalacja c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
|  | Rzut piwnic – instalacja z.w. i kanalizacji |  |  |
|  | Rzut parteru – instalacja z.w. i kanalizacji |  |  |
|  | Rzut I piętra – instalacja z.w. i kanalizacji |  |  |
|  | Rzut II piętra – instalacja z.w. i kanalizacji |  |  |
|  | Rzut III piętra – instalacja z.w. i kanalizacji |  |  |
|  | Rozwinięcie instalacji c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
|  | Rozwinięcie instalacji c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
|  | Rozwinięcie instalacji c.w.u. i cyrkulacji |  |  |
|  | Rozwinięcie instalacji z.w. i kanalizacji |  |  |
|  | Rozwinięcie instalacji z.w. i kanalizacji |  |  |
|  | Rozwinięcie instalacji z.w. i kanalizacji |  |  |

Oświadczenie

PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam

Projekt budowlany:

„Modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz projekt nowej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym w Inowrocławiu przy ul. Harcerstwa Polskiego 15”,

został wykonany zgodnie z  otrzymanym zleceniem, obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi oraz  z  normami  i  jest  kompletna  z  punktu  widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant

.....................................

inż. Zbigniew Lewandowski

WRR-I-7131-14/02

Sprawdzający

.....................................

mgr inż. Andrzej Zgrzebnicki

WBPP-NB/7210/283/81

Inowrocław,  10 grudzień 2014 r.

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Obowiązujące normy i normatywy;

  - Podkłady architektoniczno-budowlane;

  - Uzgodnienia z Inwestorem.

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt modernizacji wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji oraz nowej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym przy ul. Harcerstwa Polskiego 15 w Inowrocławiu, dz. nr 85/73, 85/81, zasilanej z istniejących w każdej klatce budynku węzłów.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje dobór średnic wszystkich przewodów oraz izolacji dla instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji oraz kanalizacji.

Zakres niniejszej dokumentacji nie obejmuje prac budowlanych oraz konstrukcji wsporczych rurociągów.

Ze względu na brak dostępu do mieszkania nr 8, 16, 27, 34, 35, 43 nie przeprowadzono inwentaryzacji stanu istniejącego.

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej, wykazie materiałów lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano we wszystkich częściach opracowania.

- OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA

###### OPIS INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Budynek mieszkalny przy ul. Harcerstwa Polskiego 15 w Inowrocławiu zasilany jest w zimną wodę z istniejącego w piwnicy budynku przyłącza wodociągowego. W budynku instalacja zimnej wody prowadzona jest w posadzkach, w ścianach, na stropach i ścianach. Ze względu na zły stan techniczny na nową należy wymienić całą instalację zimnej wody (bez nowych wodomierzy i zaworów, które po montażu nowej instalacji należy ponownie zamontować).

###### OPIS INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Ze względu na zły stan techniczny zaprojektowano nową instalację kanalizacyjną z rur i kształtek NPCV f-my Wavin, montowaną na przegrodach budowlanych. Będzie ona odprowadzała ścieki sanitarne z poszczególnych przyborów sanitarnych kanałami na zewnątrz. Projektowaną instalację kanalizacyjną należy wpiąć się do istniejących podejść, do przyborów sanitarnych w mieszkaniach (pozostających bez zmian).

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej odbywać się będzie przez piony zakończone kominkami wentylacyjnymi ponad dachem oraz zaworami napowietrzającymi 110PCV f-my Wavin.

###### OPIS INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI

Budynek mieszkalny przy ul. Harcerstwa Polskiego 15 w Inowrocławiu nie ma instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.

Zaprojektowano nową instalację ciepłej wody wraz z cyrkulacją. Nowa instalacja zasilana będzie w ciepłą wodę z węzłów znajdujących się w piwnicy budynku. Obecnie ciepła woda jest przygotowywana w poszczególnych mieszkaniach z przepływowych ogrzewaczy gazowych i innych urządzeń, które należy zdemontować.

Projektowane instalacje c.w.u. prowadzić na ścianach i pod stropami, włączając się do przyborów sanitarnych w mieszkaniach, które pozostają bez zmian. W celu zrównoważenia obiegu na instalacji cyrkulacyjnej zaprojektowano podpionowe zawory nastawne MSV-B Leno dn15 f-my Danfoss.

- WYTYCZNE MONTAŻOWE

- INSTALACJA Z.W., C.W.U. I CYRKULACJI – RUROCIĄGI

Instalację wewnętrzną zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku zaprojektowano z rur PP PN20, montowanych na ścianach. Zmiany kierunków rur wykonuje się typowymi złączkami. Trasy, średnice i grubość izolacji pokazano na załączonych do opracowania rysunkach.

- INSTALACJA - ARMATURA

Zaprojektowaną na instalacjach armaturę należy montować w łatwo dostępnych miejscach, zgodnie z niniejszą dokumentacją. Kierunek powinien być zgodny z przepływem - patrz oznaczenie na armaturze. Żadnej armatury nie wolno montować na łukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za nią nie powinien być krótszy od 1,5 krotności zewnętrznej średnicy rurociągu.

Urządzenia montować i eksploatować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

- IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I TERMICZNA

Rury PCV oraz PP nie wymagają izolacji antykorozyjnej.

Do projektowanych rurociągów z.w., c.w.u. i cyrkulacji należy zastosować otuliny z pianki PU TERMAFLEX (z wyłączeniem przewodów odwadniających i odpowietrzających). Czynności te powinny być potwierdzone protokołami i wpisami do dziennika budowy. Poszczególne warstwy izolacji należy mocować co 20 cm opaskami z taśmy z tworzywa sztucznego lub innego materiału gwarantującego trwałość połączenia. Opaski na łukach, rozgałęzieniach itp. elementach należy mocować tak, aby zapewnić właściwe zamocowanie każdego elementu izolacji. Grubość izolacji pokazano na rozwinięciach instalacji c.o.

  - WYTYCZNE B.H.P.

- W trakcie wykonywania prac montażowych należy stosować się do “Rozporządzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”.

W trakcie wykonywania prac montażowych należy stosować się do:

- Ustawy „Prawo budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953).

  - UWAGI KOŃCOWE

8.1.  W trakcie wykonywania prac montażowych należy stosować się do:

- PN-70/M-34030 “Izolacje cieplne urządzeń energetycznych”

- zeszyt  7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - tom II.

8.2.  Elementy podlegające odbiorowi:

- połączenia rurociągów,

- płukanie instalacji,

- próby szczelności,

- izolacja termiczna,

- dezynfekcja.

Odbiory należy potwierdzić wpisami do dziennika budowy i protokołami potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

8.3. W czasie budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, oraz zabezpieczenie przed porażeniem prądem.

8.4. Dopuszcza się zmianę urządzeń oraz rur bez konieczności uzgodnienia z projektantem, pod warunkiem zachowania tych samych właściwości technicznych.

8.5. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt prowadzenia prac montażowych w budynku mieszkalnym. Organizację prac, związaną z powstałymi utrudnieniami w normalnym funkcjonowaniu budynku należy uzgodnić z właściwymi służbami.

  - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Elementem, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi jest wykonywanie prac montażowych rurociągów oraz wykonanie przekuć w przegrodach budowlanych. Pracownicy przed przystąpieniem do prac muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP, a roboty montażowe rurociągów muszą być wykonane przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z ustawą wykonywany zakres prac budowlanych nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „PLANU BIOZ”.

Opracował:

inż. Zbigniew Lewandowski