Zał. nr 5 do siwz

OPIS TECHNICZNY

Maszyna śrubowa do napełniania rękawów foliowych wraz z osprzętem

1. Wymagania techniczne:

a) napęd z WOM,

b) wydajność urządzenia min 80 Mg/h,

c) moc od 85 do 95 KM,

d) średnica tunelu foliowego od 230 do 250 cm,

e) dwa uchwyty na zwoje rur,

f) możliwość wprowadzania rur z górnej jak i z dolnej części rękawa (konfiguracja: góra-góra, góra-dół, dół-góra, dół-dół,

g) maszyna musi zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do czyszczenia śruby.

1.1. System wentylacyjny:

a) w ilości 4 szt,

b) zamknięty w aluminiowej obudowie,

c) jeden zestaw powinien posiadać minimum 2 wentylatory oddzielnie sterowane,

d) jeden zestaw powinien zasilać minimum 4 rękawy,

e) zasilanie 230 V,

f) moc od 0,30 do 0,45 kW na silnik,

g) wydajność od 750 do 850 m³/h,

h) ciśnienie powietrza od 1300 do 1500 Pa,

i) sterowany elektronicznie,

j) przystosowany do całorocznej pracy na zewnątrz.

1.2. Termometry: w ilości 12 szt (jeden termometr na 1 rękaw). Możliwość bieżącego odczytu temperatury.

1.3. Wentyle: w ilości 50 szt wielokrotnego użytku.