SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja wod-kan, c.w. oraz gazowa

# WSTĘP

  - PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   wymiany i modernizacji instalacji wod.-kan., c.w.,  oraz gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 22 w Inowrocławiu.

  - ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wymiany i modernizacji  instalacji wody zimnej, wody ciepłej użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej w budynku mieszkalnym wraz z przebudową przykanalika kan. sanitarnej.

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz „ warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988r.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wod-kan. i centralnego ogrzewania   do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości . Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY

  - WYMAGANIA OGÓLNE

Do wykonania instalacji wod.-kan., c.w. i gazowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru . Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 . PRZEWODY

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur PE. Przewody kanalizacyjne wykonać z rur PCW kielichowych kanalizacyjnych, przewody gazowe wykonać  z rur czarnych o połączeniach spawanych lub z rur miedzianych o połączeniach lutowanych lutem twardym.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste , czyste od zewnątrz i wewnątrz , bez widocznych  wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami .

  - ARMATURA

Armatura  odcinająca i zwrotna oraz zabezpieczająca przed podgrzewaczami c.w. w instalacji wody zimnej i ciepłej. Armatura odcinająca przed pionami i wodomierzami wody zimnej. Zawór antyskażeniowy za wodomierzem głównym. W instalacji gazowej zawory odcinające przed pionem, przed gazomierzami i przyborami gazowymi.  Armaturę odcinającą, zwrotną i bezpieczeństwa stosować atestowaną.

  - IZOLACJA TERMICZNA

Izolację ciepłochłonną  rurociągów  wody zimnej i ciepłej w bruzdach

należy  wykonać z otulin   termoizolacyjnych z pianki

poliuretanowej w płaszczu  typu PESZEL.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL. Rurociągi wody zimnej i ciepłej układane pod posadzkami

izolować OTULINAMI TYPU peschel.

# SPRZĘT

Roboty rozbiórkowe i montażowe mogą być wykonane przy  użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót.  Wykonawca powinien używać takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu w miejscu tych robót  jak i w czasie  transportu.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.  RURY

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości . Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu , przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2 . ARMATURA

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność . Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna , jak zawory termostatyczne , powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta .

  - IZOLACJA TERMICZNA

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych należy przewozić krytymi samochodami. Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - ROBOTY DEMONTAŻOWE

Demontaż rurociągów  wod.-kan.,  c.w. . oraz  gazowych wykonany będzie  dez odzysku z przeznaczeniem na złom.    Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować  i wywieźć do punktu skupu złomu lub na miejsce zwałki ( uzgodnione z Inwestorem).

5.2.     ROBOTY MONTAŻOWE

Montaż rurociągów – Rurociągi  stalowe ocynkowane łączyć kształtkami o połączeniach gwintowanych z uszczelnieniem pastą montażową. Rurociągi stalowe c.o. łączyć przez spawanie. Rurociągi z rur miedzianych łączyć  przez lutowanie lutem twardym.

Montaż armatury i osprzętu – Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń złączek, z zastosowaniem kształtek.

Kolejność wykonania robót w.g. instalacji producentów:

- Armaturę odcinającą łączyć na gwint

Zawory   oraz wodomierze należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi , konserwacji i kontroli.

  - BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację wodną podlegającą próbie ( lub jej części ) skutecznie przepłukać .

Próbę instalacji wody zimnej  i c.w. przeprowadzić wodą na cisnienie 8 atm.

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0o C.

Do pomiaru ciśnień  próbnych należy używać manometru , który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne , jeżeli w ciągu 20min. niestwierdzono przecieków  ani roszenia.

Należy z próby ciśnieniowej sporządzić protokół.

  - WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ

Roboty  izolacyjne uzupełniające należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny  ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku  wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.w. oraz instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli wszystkie badania podane w SST ( „Instrukcja instalacji”)  dały wynik pozytywny. Nagazowanie instalacji gazowej przeprowadzi Zakład Gazowniczy po odbiorze i próbie szczelności instalacji.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

    - Armatura instalacji wodociągowych . Ogólne wymagania i badania.

    - Armatura instalacji  gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania.

    - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie – Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe                   Arkady, Warszawa 1988 r.

Opracował

………………………………….